Praktiniai darbai – Siemens LOGO! LD (Ladder Diagram) kalba

Kas yra LD (Ladder Diagram)?

LD – tai relinės-kontaktinės logikos programavimo kalba, primenanti elektrines valdymo schemas.

Pagrindiniai elementai:

| Elementas | Reikšmė |
| --- | --- |
| NO kontaktas („make“) | Normaliai atviras kontaktas |
| NC kontaktas („brake“) | Normaliai uždaras kontaktas |
| Ritė (coil) (Q arba Y) | Išėjimo aktyvavimas |
| Šaka | Loginė funkcija ARBA |
| Nuoseklus jungimas | Loginė funkcija IR |

PRAKTINIS DARBAS NR. 1

Darbo tikslas: Susipažinti su LD kalbos veikimo principais ir išmokti sudaryti paprasčiausias valdymo schemas.

Užduotis 1 – Vienas mygtukas valdo lempą
Sąlyga: Paspaudus mygtuką I1 turi įsijungti lemputė Q1.

Reikalavimai

- Naudoti NO kontaktą

- Naudoti vieną ritę

- Nubraižyti LD schemą

- Ištestuoti simuliacijoje

Užduotis 2 – Loginė funkcija IR
Sąlyga: Lemputė Q1 turi įsijungti tik tada, kai:

- I1 = 1

- IR I2 = 1

Užduotis 3 – Loginė funkcija ARBA
Sąlyga: Lemputė Q1 turi įsijungti jei:

- I1 = 1

- ARBA I2 = 1

Užduotis 4 – NC kontaktas
Sąlyga: Q1 turi veikti tik tada, kai START mygtukas – paspaustas, o STOP mygtukas nėra nuspaustas.

Reikalavimai

- Naudoti NC kontaktą

- Paaiškinti kuo skiriasi NO ir NC

LD loginės funkcijos

Užduotis 4 -  Nubraižyti LD schemą

Loginė lygtis : Y = X1 * X2 + X3

Reikalavimai

- Naudoti NO kontaktą

- Naudoti vieną ritę

- Nubraižyti LD schemą

- Ištestuoti simuliacijoje

Užduotis 5

Loginė lygtis: Y = X1 * (X2 + X3)

Tikslas
Suprasti skliaustų veikimą LD schemose.

Užduotis 6

Loginė lygtis: Y = (X1 * X2) + (X3 * X4)

Papildoma užduotis

Pabandykite sudaryti schemą:

- su kuo mažiau šakų

- kuo aiškesnę skaitymui

START / STOP grandinės LD kalboje

Darbo tikslas - Išmokti sudaryti savilaikio (self-hold) grandines.

Teorija

LD kalboje dažnai naudojama:

- START mygtukas (NO)

- STOP mygtukas (NC)

- Savilaikio kontaktas

Tai leidžia:

- trumpai paspausti START

- įrenginys lieka veikti

- STOP sustabdo sistemą

Užduotis 7 – Variklio paleidimas

Įėjimai

- I1 – START

- I2 – STOP

Išėjimai

- Q1 – Variklis

Reikalavimai

- START paleidžia variklį

- Variklis lieka veikti

- STOP išjungia

Užduotis 8 – Dviejų mygtukų paleidimas

Sąlyga: Variklis turi įsijungti:

- iš vidaus mygtuko

- ARBA iš išorės mygtuko

Tačiau STOP turi sustabdyti viską.

Užduotis 9 – Reversas

Įėjimai

- I1 – START Į PRIEKĮ

- I2 – START ATGAL

- I3 – STOP

Išėjimai

- Q1 – Variklis sukimuisi į priekį

- Q2 – Variklis sukimuisi atgal

Reikalavimai

- I1 paleidžia variklį suktis pirmyn ir jeigu reikia sustabdo sukimąsi atgal

- I2 paleidžia variklį suktis atgal ir jeigu reikia sustabdo sukimąsi pirmyn

- STOP išjungia variklio sukimąsi abiem kryptim

Laikmačiai LD kalboje

Darbo tikslas - Susipažinti su laikmačių naudojimu LD programose.

Užduotis 10 – Paleidimas su vėlavimu

Sąlyga: Paspaudus START:

- po 3 s įsijungia Q1

Reikalavimai

- Naudoti TON laikmatį

- Nubraižyti LD schemą

Užduotis 11– Išjungimas su vėlavimu

Sąlyga: Ventiliatorius turi veikti:

- dar 5 s po išjungimo

Užduotis 12 – Mirksinti lemputė

Sąlyga

Q1:

- 1 s ON

- 1 s OFF

- ciklas kartojasi

Skaitikliai LD kalboje

Darbo tikslas - Išmokti naudoti skaitiklius technologiniuose procesuose.

Užduotis 13 – Dėžių skaičiavimas

Sąlyga: Kiekvienas mygtuko paspaudimas:

- padidina skaitiklį

Pasiekus 5:

- įsijungia Q1

Reikalavimai

- Naudoti Counter bloką

- Naudoti RESET

Užduotis 14 – Automatinis „reset“

Sąlyga

Pasiekus 10:

- Q1 įsijungia

- skaitiklis automatiškai nusinulina

Pilni LD procesai

Darbo tikslas - Sukurti pilnas automatizavimo sistemas naudojant LD.

Užduotis 15 – Konvejeris

Sąlyga: Paspaudus START:

- konvejeris pradeda veikti

Jei per 8 s:

- jutiklis neaptinka dėžės

Tuomet:

- įvyksta GEDIMAS

Įėjimai 			Išėjimai

| Įėjimas | Paskirtis |
| --- | --- |
| I1 | START |
| I2 | STOP |
| I3 | Dėžės jutiklis |
| I4 | RESET |

| Išėjimas | Paskirtis |
| --- | --- |
| Q1 | Konvejeris |
| Q2 | Gedimo signalas |

Reikalavimai

- START paleidžia sistemą

- STOP stabdo

- RESET panaikina gedimą

- Naudoti laikmatį

- Naudoti savilaikį

Užduotis 16 – Garažo vartai

Sąlyga: Vartai valdomi:

- iš garažo

- iš namų

- iš išorės

Išorinis mygtukas veikia tik:

- su kodiniu įrenginiu

Reikalavimai

- Sudaryti loginę lygtį

- Nubraižyti pilną schemą

- Panaudoti laikmatį varikliui

Baigiamoji užduotis

Sukurkite savo LD projektą

Galimos temos

- Šviesoforas

- Liftas

- Automatinės durys

- Maišymo sistema

- Konvejeris

- Signalizacija

Reikalavimai

Projektas turi turėti:

- bent 3 įėjimus

- bent 2 išėjimus

- bent 1 laikmatį

- bent 1 loginę funkciją

- START/STOP grandinę