PRAKTINIS DARBAS

TINYCAD SCHEMŲ BRAIŽYMAS SIEMENS LOGO! STENDUI

Darbo tikslas

Išmokti sudaryti elektros schemas TinyCAD programoje taip, kad pagal jas būtų galima surinkti realią Siemens LOGO! valdymo sistemą.

Uždaviniai

- Išmokti teisingai pavaizduoti LOGO! valdiklį schemoje

- Suprasti 230V LOGO maitinimo ir įėjimų veikimą

- Išmokti jungti NO ir NC mygtukus

- Išmokti jungti 24V transformatorių

- Suprasti relinių išėjimų veikimą

- Išmokti valdyti 24V ir 230V apkrovas

- Nubraižyti schemas pagal kurias būtų galima surinkti realų stendą

- Parengti schemas būsimoms LOGO programoms

1 užduotis

LOGO prijungimas ir START/STOP sistema

Situacija: Reikia nubraižyti schemą, pagal kurią būtų galima surinkti klasikinę PLC valdymo sistemą.

Reikalavimai

Schemą turi sudaryti:

- 230V maitinimas

- 10A automatas

- Siemens LOGO! 230RCE

- START mygtukas (NO)

- STOP mygtukas (NC)

- 24V transformatorius

- 24V lemputė

Programa

START → įjungia lemputę.

STOP → išjungia lemputę.

Naudojamas savilaikis.

2 užduotis

Paleidimas su uždelsimu

Situacija: Konvejeris negali startuoti iš karto.

Reikalavimai

Nubraižyti pilną schemą:

- automatas

- LOGO

- START

- STOP

- 230V lemputė

Programa

START:

po 3 s įsijungia lemputė.

STOP:

išjungia iš karto.

3 užduotis

Dvi skirtingos įtampos vienoje sistemoje

Situacija: Valdiklis turi valdyti dvi apkrovas:

- 24V signalinę lemputę

- 230V darbinę lemputę

Reikalavimai

Nubraižyti schemą:

- LOGO

- transformatorius

- START

- STOP

- 24V lemputė

- 230V lemputė

Programa

START:

įjungia abi lemputes.

STOP:

išjungia abi.

4 užduotis

AUTO / MANUAL režimų sistema

Situacija: Operatorius gali pasirinkti darbo režimą.

Reikalavimai

Naudoti:

- pasukamą jungiklį

- START mygtuką

- STOP mygtuką

- 24V lemputę

Programa

AUTO:

- lemputė mirksi

MANUAL:

- lemputę valdo START mygtukas

5 užduotis

Skaitiklio sistema

Situacija: Mygtukas imituoja jutiklį.

Reikalavimai

Nubraižyti schemą:

- LOGO

- START

- RESET

- jutiklio mygtukas

- 24V lemputė

- 230V lemputė

Programa

Kiekvienas jutiklio impulsas:

- padidina skaitiklį

Pasiekus 5:

- įsijungia 230V lemputė

RESET:

- nunulina skaitiklį

6 užduotis

Mini gamybinė linija

Situacija

Tai jau beveik pilna stendo schema.

Reikalavimai

Naudoti:

- 16A automatą

- LOGO! 230RCE

- START (NO)

- STOP (NC)

- RESET (NO)

- pasukamą jungiklį

- 24V transformatorių

- 2×24V lemputes

- 1×230V lemputę

Programa

START:

- Įsijungia žalia 24V lemputė

- Po 2 s įsijungia 230V lemputė

- Po 5 s įsijungia raudona 24V lemputė

- Procesas sustoja

STOP:

- išjungia viską

RESET:

- grąžina į pradinę būseną

Tikslas

Studentas turi gebėti:

- savarankiškai nubraižyti pilną LOGO stendo schemą

- atskirti valdymo ir galios grandines

- pasiruošti realiam jungimui ant stendo