Praktinis darbas

SIEMENS LOGO! VALDIKLIS

REALUS JUNGIMAS IR TESTAVIMAS

Darbo tikslas

Išmokti praktiškai jungti ir programuoti „Siemens LOGO!“ valdiklį naudojant realius elektrinius komponentus: mygtukus, lemputes, apsauginius automatus, 24V ir 230V grandines.

Uždaviniai

- Susipažinti su stendo elementais ir jų paskirtimi

- Išmokti jungti 24V valdymo grandines

- Išmokti jungti 230V apkrovas per LOGO! relinius išėjimus

- Suprasti NO ir NC kontaktų veikimą realioje grandinėje

- Išmokti prijungti START/STOP mygtukus

- Taikyti laikmačius, skaitiklius ir logines funkcijas

- Testuoti programas realiame stende

- Stebėti sistemos veikimą keičiant įėjimų būsenas

- Ugdyti saugaus darbo su elektriniais įrenginiais įgūdžius

Saugos reikalavimai

- Jungimus atlikti tik išjungus maitinimą

- Prieš įjungiant grandinę patikrinti jungimus

- Nelieskite 230V grandinės veikimo metu

- Naudoti tik tvarkingus laidus

- Dirbti tik dėstytojui leidus įjungti įtampą

Po šių darbų turėtumėte mokėti

- jungti LOGO! 230RCE įėjimus

- valdyti relinius išėjimus

- naudoti 24V ir 230V apkrovas

- programuoti realias PLC sistemas

- kurti automatines sekas

- naudoti laikmačius ir skaitiklius

- suprasti PLC diagnostiką

- ieškoti jungimo ir programavimo klaidų

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

1 užduotis – START / STOP su savilaikiu

Situacija: Sukurkite klasikinę PLC paleidimo grandinę.

Reikalavimai

- START mygtukas paleidžia sistemą

- STOP mygtukas sustabdo

- 24V lemputė lieka įjungta po START atleidimo

- Naudoti savilaikį programoje

Naudoti

- NO START

- NC STOP

- 24V lemputę

- 10A automatą

- Siemens LOGO valdiklį

2 užduotis – Paleidimas su vėlavimu

Situacija: Sistema neturi startuoti iš karto.

Reikalavimai

- START paleidžia procesą

- Po 3 s įsijungia 230V lemputė

- Po 5 s pradeda mirksėti kita 230V lemputė

- STOP stabdo viską iš karto

3 užduotis – Variklio sustabdymas

Situacija: Variklis turi dar veikti po STOP.

Reikalavimai

- START įjungia 24V lemputę bei varikiuką

- STOP:

  - Variklį išjungia iškart

  - lemputė dar šviečia 5 s

4 užduotis – Mirksinti signalinė lemputė

Situacija: Signalinė lemputė turi mirksėti automatiškai.

Reikalavimai

- 24V lemputė aštuonias sekundes (8 s) mirksi intervalais kas skundę (1on – 1 off).

- Po aštuonių sekundžių (8 s) mirksėti pradeda 3 sekundžių intervalais.

- START įjungia mirksėjimą

- STOP sustabdo mirksėjimą

5 užduotis – AUTO / MANUAL režimas

Situacija: Sistema turi du darbo režimus.

AUTO režimas

- Lemputė mirksi automatiškai

MANUAL režimas

- Lemputę valdo operatorius mygtuku

Reikalavimai

- Režimai perjungiami pasukamu jungikliu

6 užduotis – Dėžių skaičiavimo sistema

Situacija :Mygtukas imituoja jutiklį.

Reikalavimai

- Kiekvienas paspaudimas:

  - padidina skaitiklį

  - kiekvieną kart paspaudus užsidega 24V lemputė

- Pasiekus 5:

  - įsijungia 230V lemputė

- RESET nunulina sistemą

7 užduotis – Dviejų etapų paleidimo seka

Situacija: Sistema turi startuoti etapais.

Reikalavimai

START:

- Po 2 s įsijungia 24V lemputė (perspėjimas)

- Dar po 2 s įsijungia 230V lemputė (konvejerio variklis)

- Dar po 3 s viskas išsijungia

- Seka kartojasi iš naujo

STOP:

- išjungia viską iš karto